	Pos.:
	Désignation
	Quantité
	Nbre
	Prix à l’unité

	Prix total 



	
	
	

	
	Plaque à rôtir étroite Salvis Smartline 
Exécution:


planifié:

Type:



Appareil de table ou à encastrer
Dimensions (LPH):    

380 x 600 x 208 / 218 mm
Puissance:
 

4,0 kW
Tension: 


400 V 2 AC
Fréquence:


50 / 60 Hz

Raccordement électrique:

2 / PE
Fusible:



CH : 2x 10 A / EU : 2x 16 A
Contrôles et certificats:

CE


	offert:

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

………………………………
...........................................



	
Appareil à rôtir performant pour les meilleurs résultats de cuisson en utilisant le minimum de graisse

	
	Caractéristiques particulières:
· Appareil multifonctions flexible pour rôtir, cuire et griller
· Température réglable en continu par thermostat jusqu’à 250 °C

· Plaque de gril en acier spécial inoxydable, sans revêtement

· Protection contre la surchauffe et thermostat de sécurité

· Répartition régulière de la chaleur

Exécution:

· Surface de gril lisse, profondeur 300 x 450 mm

· Cuve collectrice de graisse en acier CrNi , dans la surface de gril avant

· Surface avec angles arrondis, soudés sans joints

· Appareil disponible en modèle de table ou à encastrer

· Modèle de table avec 1,5 m de câble de raccordement, fiche non comprise

Documents:

· Manuel d’emploi et d’installation

Sous réserve de modifications techniques !


	
	

	
	Fabricant:
Salvis AG, Oftringen

	_____
	____
	_________
	_________




















[image: image1.jpg]smart cooking



Version 05/2017
- 1 -



