	Pos.:
	Bezeichnung
	Menge
	ME
	Einzelpreis 


	Gesamtpreis 



	
	
	

	
	Salvis Marmite 800 Plus W
Ausführung:


geplant:

Standgerät:


Universalbräter unterfahrbar
Max Fassungsvermögen:                80 Liter
Masse (BTH):    


800x800x750mm (ohne Sockel)
Wannengrösse:                               580 x 680 x 210 mm
Bratfläche:                                       580 x 570 mm
Gewicht:  Netto / Brutto

170 kg / 200 kg
Leistung

 

13.5 kW
Spannung: 


400 V 3N AC
Frequenz:


50 / 60 Hz

Elektroanschluss:


3L+N+PE

Wasseranschluss:                           G ¾"

Absicherung:


20 A
Prüfungen und Zertifikate

CE

Schutzart:


IP X5

	angeboten:

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

………………………………
...........................................

...........................................

………………………………

	


	
	Ausführung:

· Bräter in GN 2/1 besonders geeignet zum Kochen und Braten für grosse 

      Zubereitungsmengen.

· Ablauf 60 mm nach unten mit Kugelhahn

· Knebelbedienung

· Leistungswahlschalter mit 4 Stufen für unterschiedliche Anwendungen von

      intensivem Kochen und Braten bis schonendem Dünsten und Warmhalten

      in unterschiedlichen Temperaturbereichen

· Stufe 1: 100% Volle Leistung

· Stufe 2: Bratfläche 2/3

· Stufe 3: 50% Halbe Leistung

· Stufe 4: 33% Drittel Leistung

· Nutzung in der Vorbereitungszeit für z.B. Gulasch, Geschnetzeltes, 

     Suppen, Saucen und Beilagen

· Unterbau offen unterfahrbar

· Doppelwandiger Deckel mit umlaufender Kondensat-Sammelrinne

· CNS-Brat-/Grillfläche, dadurch geringere Wärmeabstrahlung

· Nahtlos tiefgezogene Wanne mit Radien für einfache und bequemste

      Reinigung

· Integrierter Wassereinlauf in linken Deckelscharnier

· Manuelle Wassereinfüllung über Drehknebel
· Ohne Stromanschlusskabel
Zubehör:

· 1 Behälter GN 1/1 – 200 mit Bügelgriffen
· 1 Deckel zu GN 1/1 Behälter

· 1 Ablaufstopfen aus Spez. Teflon 170mm Hoch

· 1 Reinigungsbürste

Optionales Zubehör:

· Entleerungswagen aus CNS allseitig offen

       mit 4 Lenkrollen Ø 100mm davon 2 mit Feststeller

       Abmessungen: 367 x 570 x 425mm

· Ausführung fahrbar auf Rollen_

       mit 4 Lenkrollen , 2 x davon feststellbar

       Rückwandverkleidung

          
	
	

	
	Hersteller:
Salvis AG, Oftringen

	_____
	____
	_________
	_________


[image: image1.jpg]smart cooking



Version 02/2024
- 2 -

